| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno: |  | Ročník: |  |
| Předmět: | Instrumentace a měření | Skupina: |  |
|  |  | Naměřeno: |  |
| Název úlohy: | ### Měření prostorového rozlišení termokamery | Odevzdáno: |  |
|  |  | Hodnocení: |  |

Úkol měření:

- Seznamte se s principem měření pomocí termokamery.

- Vyzkoušejte jednotlivé funkce termokamery (metody zobrazení, módy barevných palet, Hot Spot atd.)

- Testovací zařízení připojte ke zdroji elektrického proudu, vhodně nastavte hodnotu proudu.

- Testovací zařízení snímejte z různé vzdálenosti pomocí termokamery.

- Snímky z termokamery vyhodnoťte pomocí skriptu v programu MATLAB.

- Výsledné hodnoty zapište do tabulky a vyneste do grafu.

Použité přístroje:

Zdroj elektrického proudu:	Agilent E3632A DC Power Supply

Termokamera:			FLIR E6 3900

Testovací zařízení

Teorie:

Popis jednotlivých funkcí a režimů snímání využité termokamery:

U termokamery je možno nastavit různé přístrojové nastavení (Device settings), dále má kromě nastavitelné vzdálenosti snímání a emisivity také několik dalších funkcí, zejména různé režimy snímání obrazu, režimy měření a režimy nastavení barevných palet.

- Mód zobrazení (Image mode):

- Thermal MSX - Multi Spectral Dynamic Imaging – jedná se o snímek, který je proložený obyčejným reálným snímkem a termovizním snímkem (zjednodušeně 2v1). Tento režim zobrazení dovoluje zobrazit snímaný objekt v detailnějším provedení než u běžného termovizního snímku. Jdou například vidět hrany objektů a jednotlivé části, jako například nápisy, otvory. Tento režim zobrazení však vyžaduje větší osvětlení snímaného objektu právě proto, že termovizní snímek je proložen reálným snímkem, který by se ve špatně osvětleném prostoru nedal pořídit.

- Thermal – termovizní snímek, který je možno pořídit i za tmy.

- Picture in picture – je režim snímání, kdy je možno vidět reálný snímek pořízený integrovanou digitální kamerou, avšak uprostřed obrazu je vložen termovizní snímek. Tento režim snímání slouží zejména pro snadnější orientaci.

- Thermal blending – podobný režim snímání jako MSX. Zde je možné nastavit, zda bude na obrazu převládat spíše termovizní snímek nebo reálný snímek.

- Mód měření (Measurment): jedná se o režim dodatečného měření teploty na snímku.

- Central – zaměřovací kříž se nachází uprostřed obrazu a termokamera bezdotykově měří teplotu objektu nebo části objektu, na kterou je tento zaměřovací kříž nasměrován/namířen.

- Hot Spot – termokamera automaticky vyhledá, zaměří a vyhodnotí nejteplejší místo na snímku. Zaměřovací kříž má červenou barvu.

- Cold Spot - termokamera automaticky vyhledá, zaměří a vyhodnotí nejchladnější místo na snímku. Zaměřovací kříž má modrou barvu.

- No measurment – snímání obrazu bez zaměřovacího kříže, tedy bez dodatečného měření teploty.

- Mód barevných palet (Color): nastavení odlišných barevných palet.

- Iron – barevná paleta „železných“ odstínů.

- Rainbow – barevná paleta „duhových“ odstínů.

- Gray – odstíny šedi.

- Bellow alarm – lze nastavit hranici teploty, kdy budou snímané objekty zobrazovány modře. Např. nastavená hranice by byla 20°C, všechny objekty na obraze, které by byly chladnější než 20°C by byly vybarveny jako modré. Všechny objekty na obraze, které by byly teplejší než 20°C budou zobrazovány v odstínech šedi.

- Above alarm - lze nastavit hranici teploty, kdy budou snímané objekty zobrazovány červeně. Např. nastavená hranice by byla 20°C, všechny objekty na obraze, které by byly teplejší než 20°C by byly vybarveny jako červené. Všechny objekty na obraze, které by byly chladnější než 20°C budou zobrazovány v odstínech šedi.

Tabulky:

| I = 0,85 [A] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. měření | L [cm] | C [-] |
| 1 | 5 | 0,46 |
| 2 | 20 | 0,34 |
| 3 | 80 | 0,23 |
| 4 | 120 | 0,20 |
| 5 | 160 | 0,16 |
| 6 | 200 | 0,10 |

Sloupec L [cm] udává vzdálenost jednotlivých snímání, sloupec C [-] udává kontrast vybrané části obrazu, který byl vyhodnocen pomocí skriptu programu MATLAB. Měření probíhalo při protékajícím elektrickém proudu I = 0,85 A. Hodnota proudu I byla zvolena tak, aby se odporový drát zahřál a jeho teplota vzrostla vzhledem k okolí.

Grafy:

Výpočet teplotního kontrastu (pro I=0,85 A byly naměřeny teploty TMax=34°C a TMin= 30°C):

|  | TC1[-]=TMax-TMinTMax+TMin=34-3034+30=0,0625 |  |
| --- | --- | --- |

Pokles počátečního kontrastu (C1) e-krát:

|  | Ce=C1*1e=0,46*12,7186=0,1692 |  |
| --- | --- | --- |

Pokles počátečního kontrastu (C1) na 15%:

|  | C(15)=C1*0,15=0,46*0,15=0,069 |  |
| --- | --- | --- |

Matematický výpočet LMax: rovnice regrese C = -0,0013LMax + 0,3755 se upraví na požadovaný tvar. Vyjádřením LMax a dosazením „hodnoty poklesu kontrastu e-krát“ za proměnnou C, získáme výpočet LMax.

C = -0,0013*LMax + 0,3755

LMax=0,3755-C0,0013=0,3755-0,16920,0013=158,7 cm

Úhlové teplotní rozlišení termokamery (x=0,047 m, vzdálenost odporových drátů):

|  | α=xLMax=0,0471,587=0,0296 rad |  |
| --- | --- | --- |

Závěr: