	[image: image1.png]i Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta multimedialnich komunikaci







Hodnocení vedoucího diplomové práce – praktická část*
	Jméno a příjmení studenta
	BcA. Jiří Pasecký

	Studijní program
	Výtvarná umění

	Obor/ateliér
	Multimédia a design / Produktový design

	Forma studia
	prezenční                                     Akad. rok
	2017 / 2018

	
	

	Název práce
	P.O.P. systém

	Vedoucí práce
	doc. M. A. Vladimír Kovařík


Praktická / projektová část diplomové práce představuje návrh sady prezentačních stojanů na produkty značky Tescoma.
V textu praktické části diplomové práce Jiří navazuje na teoretickou část resp. její obsáhlejší část a to 3. kapitola, by do ní s největší pravděpodobností mohla a měla patřit. 
Ve 4. kapitole jsou velmi stručně popsána východiska pro vznik navrhovaného P.O.P. systému.
Na ploše 11 stran v části nazvané „projektová“, Jiří prezentuje pracovní postup, vývoj 
a výsledek své práce.   
Navrhované konstrukční i materiálové řešení mobiliáře vychází na jedné straně z poznatků popsaných na předchozích stranách, na straně druhé se zde projevuje vliv autorovi praxe –
–  použití aktuálně „trendy“ materiálů v kombinaci s tvarově redukovanou formou stojanů.
Z vizualizací je zřejmé, že robustní ocelová konstrukce, vyrobená z uzavřených profilů „jäkl“ (jejichž rozměr zůstává bohužel čtenáři utajen), nenechá nikoho na pochybách o nosnosti případně stabilitě (ne statice - jak je uvedeno na str.61)  jednotlivých prvků. 
Stejně tak se bohužel čtenář nedopátrá informace o síle použité bukové překližky, což sebou přináší  otázku související s vkládáním a výměnou jednotlivých lišt. Pokud je navrhovaná síla překližky 18mm, je zde velká pravděpodobnost poškození povrchové úpravy sunutím v úzké (18mm) mezeře. V případě, že  se jedná o jinou sílu překližky (14 – 16 mm), nevíme jak bude zajištěno jejich ustavení ve požadované poloze. 
Konstrukce závěsné police i háčku je popsána i vizualizována velmi schematicky. 
U police kladu otázku, jak je zajištěna její nosnost?
Jako poměrně velký nedostatek vnímám volný prostor mezi jednotlivými lištami u nejvyššího stojanu resp. u sestavy určené pro umístění ke stěně. Tímto prostorem bude vidět vše co je umístěno za stojanem – což na zákazníka působí rušivě a v případě prodejce klade zvýšené nároky údržbu prostoru (stěny) za stojanem. 
U návrhu mobiliáře určeného do prostoru retailu mně chybí ergonomické schéma dokumentující vhodnost zvolených rozměrů. 
U návrhu P.O.P. systému určeného pro konkrétní společnost mně chybí širší škála prvků umožňujících kustomizaci – zde navržený panel a cenovka (byť na vizualizaci působí velmi atraktivně) se mně jeví jako nedostatečné.
V diplomové práci postrádám výkresovou dokumentaci – která by měla být její samozřejmostí.
Diplomová práce vznikala samostatně, na nepříliš časté konzultace Jiří přinášel návrhy,  vizualizace a modely.
Bohužel z předložených návrhů ani z modelů nebyly zřetelné detaily, které do velké míry ovlivní výsledný dojem – spoje / lícování / povrchová úprava.
V případě hodnocení diplomové práce mají být zohledněny všechny její součásti, tedy textová  část, vlastní projekt i instalace / prezentace, z důvodů výše zmiňovaných nedostatků  navrhuji hodnocení D.
Návrh klasifikace  
D uspokojivě
V Uherském Hradišti   dne 4. 6. 2018

podpis vedoucího práce 

[image: image1.png]