Příloha k protokolu o SZZ č.



Student/diplomant: Bc. Anna KUBICOVÁ
Vysoká škola :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně              
Fakulta:
Fakulta aplikované informatiky
    





Ústav:

Ústav elektrotechniky a měření
Aprobace: 





Datum odevzdání posudku : 8.6.2007


Recenzent 
diplomové práce:  Ing. Jan Machyl
Posudek DIPLOMOVÉ práce

Hodnocení kvality video systémů ve vztahu k bezpečnostním aplikacím
Předložená diplomová práce má formulováno poměrně náročné zadání. Po prostudování práce mohu konstatovat, že všechny cíle definované v Zásadách pro vypracování byly splněny.

Práce má logickou strukturu, sestává z teoretické části a praktické části. 

Teoretická část se zabývá naukou o světle, vlastnostmi lidského oka, dále principy zobrazovacích technik ve viditelné oblasti spektra a základy televizního přenosu. 

Většina kapitol byla převzata z kvalitní a mnou prostudované literatury „Vít, V.: Televizní technika přenosové barevné soustavy“, která je uvedena v Seznamu použité literatury. Proto k této teoretické části práce nemám připomínky. 

V Kapitole 4 praktické části práce jsou objasněny principy a některé parametry televizních kamer. 

Většina kapitol byla převzata z literatury „Křeček a kol.: Příručka zabezpečovací techniky“, kterou diplomant uvedl v Seznamu použité literatury.
K této kapitole mám několik připomínek:
· Str. 47, kapitola 4.4 Citlivost: část věty 50% jmenovitého signálu by měla být napsána např. 50% jmenovitého signálu. Hodnota 50% není výrobcům kamer nijak předepsaná, někteří uvádějí citlivost i pro 10%, 30% nebo 100% jmenovitého signálu.

· Str. 48, kapitola 4.4 Citlivost: druhý odstavec – zkratky CCD senzorů uvedeny v závorce nejsou napsány správně. Správné znění je ExwaveHAD a HyperHAD (dle katalogů fy. SONY). Není zde zmínka o nejnovější technologii CCD senzorů fy. SONY a to EXview HAD. Mělo by následovat také obecné vysvětlení, jakým způsobem se zvyšuje citlivost např. černobílých (monochromatických) kamer  – např. posunem spektrální citlivosti CCD senzorů do blízké infraoblasti (až 1060 nm). 

V Kapitole 5 praktické části práce jsou popsány základní parametry objektivu a jednotlivé typy objektivů.

K této kapitole mám několik připomínek:

· Str. 58, kapitola 5.4 Hloubka ostrosti: objektivy s označením IR – jedná se naopak o objektivy, které jsou korigovány jak pro viditelnou oblast spektra tak pro blízkou infračervenou oblast spektra a poskytuje ostrý obraz jak v denním tak i v soumrakovém režimu. V CCTV technice jsou tyto objektivy označeny zkratkou DAY&NIGHT.
· Na závěr kapitoly 5 mohlo být krátké pojednání o běžných optických aberacích objektivů.

V Kapitole 6 praktické části práce jsou popsány základní principy CCD senzorů. 

K této kapitole mám jednu připomínku:

· Na příslušných obrázcích mohly být stručně demonstrovány rozdíly mezi standardním CCD senzorem a novinkou EXview HAD (použití mikročoček, spektrální citlivost atd.).    

V Kapitole 7 praktické části práce byly popsány základy technologie CMOS.
K této kapitole mám jednu připomínku:

· Pro názornější vysvětlení rozdílů mezi CMOS a CCD senzorem by zde měly být uvedeny obecná bloková schémata CMOS a CCD senzorů.
Kapitola 8 se zabývá vlastním měřením vybraných parametrů televizní kamery.
K této kapitole mám jednu připomínku:
· Str. 87 a 101: odstavec Stanovení horizontálního rozlišení: naměřená hodnota 7,35 a 7,3…lepší definice je: frekvence videosignálu reprezentující odezvu na vybraný řádek klínového rastru.

Seznam použitých symbolů a zkratek (str. 106)

· V Seznamu použitých symbolů a zkratek není uvedena a vysvětlena zkratka CCTV.

· [9] za větou Stanovení citlivosti TV kamery nemá být (TVL) – patrně překlep.   

Celková odborná úroveň a hodnota práce:
Jako celek, s ohlédnutím od nepodstatných formálních nedostatků, si vysoce cením kvality zpracování diplomové práce a výsledků v práci prezentovaných. Při vlastním laboratorním měření vybraných parametrů kamery diplomant projevil vysoké znalosti z oblasti CCTV.
Dotazy:

1. Co znamená zkratka CCTV?

Návrh na klasifikaci diplomové práce:                                                   A






          podpis recenzenta diplomové práce

Ve Slavičíně

dne  5. června

         2007
	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


PAGE  
1

